Лабораторная работа  «Изучение закона Ома для полной цепи. Определение внутреннего сопротивления источника тока»

Цель работы:

Измерить  ЭДС  и внутреннее сопротивление источника тока.

Оборудование:

- Источник питания (выпрямитель).

- Реостат (30 Ом, 2 А).

- Амперметр.

- Вольтметр.

- Ключ.

- Соединительные  провода.

Теория.

Экспериментальная установка показана на фото 1.

Видео эксперимента https://www.youtube.com/watch?v=Sm8Mo7Usx9Y&t=1s

К источнику тока 1  подключаем реостат 2, амперметр 3, ключ 4.

Непосредственно  к источнику  тока подключаем вольтметр  5.

Электрическая  схема данной цепи  приведена на  рисунке 1.

Согласно закона Ома,   сила  тока в замкнутой  цепи  с одним источником тока  определяется  выражением                                            (1)

У  нас  IR=U – падение  напряжения на внешнем участке цепи, которое  измеряется  вольтметром  при включённой цепи.

Формулу  (1) запишем так  U+Ir=ε              (2)

Тогда                                                (3)

Можно  найти ЭДС  и внутреннее сопротивление  источника  тока  используя  значения тока  и напряжения  двух опытов ( например 2 и 5).

Запишем формулу  (2)  для двух опытов.

(4)

Из уравнения (4) находим             (5)

И для любого опыта  по формуле  (2)  находим  Э.Д.С.

Если вместо реостата взять резистор  сопротивлением  порядка 4 Ом, то внутреннее сопротивление  источника  можно найти  используя  формулу (1).

(6)

Порядок выполнения  работы.

- Собрать электрическую цепь.

- Измерить  вольтметром  ЭДС  источника  тока  при  разомкнутом  ключе  К.

- Замкните  ключ К.  Устанавливая  с помощью  реостата  силу тока  в цепи: 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8 А. Запишите  показания вольтметра  для каждого  значения  силы тока.

- Рассчитайте внутреннее  сопротивление  источника тока  по формуле (3).

- Найдите  среднее значение  rср.

- Значения , I, U, r, rср. запишите  в таблицу.

| № | , в | I, A | U, В | r, Ом | rср | r | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

- Класс точности школьных приборов  4%, (т.е.  к=0,04.) Таким образом абсолютная погрешность  при измерении напряжения  и ЭДС равна   В

погрешность при измерении  силы тока

- Запишите окончательный результат  измерения

- Найдите относительную погрешность  измерения  внутреннего  сопротивления  источника тока,

- Найдите абсолютную  погрешность  измерения  внутреннего  сопротивления

- Запишите окончательный  результат  измерения  r

rср r=…..

- Найдите внутреннее  сопротивления источника  по формуле (5)

- Заменив в цепи реостат на резистор, и  используя формулу  (6),  найдите  внутреннее  сопротивление  источника тока.

Требования к отчету:

- Название и цель работы.

- Нарисовать схему электрической цепи.

- Написать расчетные формулы  и основные расчеты.

- Заполнить таблицу.

- Нарисовать график  U=f(I) ( беря во внимание, что при I=0 U=)

Вопросы:

1. Сформулировать закон Ома для полной цепи.

2. Что такое ЭДС?

3. От чего зависит КПД цепи?

4. Как определить ток короткого замыкания?

5. В каком случае КПД цепи имеет максимальное значение?

6. В каком случае мощность на внешней нагрузке максимальна?

7.  В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключенном к элементу с ЭДС 2,2 B, идет ток силой 1 A. Найдите ток короткого замыкания элемента.

8. Внутреннее сопротивление источника 2 Ом. Сила тока в цепи 0,5 А.       Напряжение на внешнем участке цепи 50 В. Определите ток короткого   замыкания.